| コード | エラー内容 | 対処方法 |
| --- | --- | --- |
| E-00 | エラー発生なし | 通常表示されることはありません。 |
| E-01 | モーターロック （主軸、XYの種別不明） |  |
| E-02 | 原点検出移動中オーバートラベル発生 |  |
| E-03 | 原点検出移動中停止ＳＷが押された | を押すか、頭部のF/BスイッチをどちらかにONすると原点移動を再開します。 |
| E-04 | 原点検出移動中検出移動超過発生 | 通常表示されることはありません。 |
| E-05 | 針停止位置が針上停止位置でない | プーリー針上停止位置（100°）を合わせた後、を押すか、頭部のF/BスイッチをどちらかにONします。 |
| E-06 | 針棒ケース位置が正規位置でない | 針棒ケース位置を手動で合わせた後、を押すか、頭部のF/BスイッチをどちらかにONします。再びエラーが発生する場合は色替え正規位置センサの異常 |
| E-07 | 針棒ケースが移動できない | を押すか、頭部のF/BスイッチをどちらかにONする。エラーが再発する場合は色替え機構の異常 |
| E-08 | 針棒ケース移動中に停止スイッチ、非常停止スイッチが押された | 通常表示されることはありません。 |
| E-09 | X軸原点を検出できない | 電源をOFFし、再度電源をONする。再びエラーが発生する場合はX原点センサまたは、X軸機構の異常 |
| E-0A | 縫製中上糸が切れた | 糸通し後、を押すか、頭部のF/BスイッチをどちらかにONします。 |
| E-0B | 縫製中の停止、非常停止 | 通常表示されることはありません。 |
| E-0C | 縫製中下糸が切れた | 下糸を交換した後、を押すか、頭部のF/BスイッチをどちらかにONします。 |
| E-0D | 原点出しをしていない | 通常表示されることはありません。 |
| E-0E | メンディングが終了した |  |
| E-0F | 針棒No.の読み込みに失敗した | を押すか、頭部のF/BスイッチをどちらかにONする。再びエラーが発生する場合はI/O CPU通信の異常または、色替え位置センサの異常 |
| E-10 | ビームセンサONによる停止 | を押すか、頭部のF/BスイッチをどちらかにONする。 |
| E-11 | X原点センサの読み込みに失敗した | を押すか、頭部のF/BスイッチをどちらかにONする。 再びエラーが発生する場合はI/O CPU通信の異常 |
| E-12 | Y原点センサの読み込みに失敗した | を押すか、頭部のF/BスイッチをどちらかにONする。 再びエラーが発生する場合はI/O CPU通信の異常 |
| E-13 | 前回、枠移動中に電源OFFしてミシンを原点出ししないモードで立ち上げた場合、または、CAP SW で枠種を切り替えてミシンを原点出ししないモードで立ち上げた場合に発生する | を押すと原点移動を開始します。 |
| E-14 | Y軸原点検出エラー | 電源をOFFし、再度電源をONする。再びエラーが発生する場合はY原点センサまたは、Y軸機構の異常 |
| E-15 | 枠移動を途中停止した | を押すと枠移動を再開します。 |
| E-16 | 移動先針棒No.が範囲外 | を押すか、頭部のF/BスイッチをどちらかにONしてエラーを解除した後、針棒設定を設定し直します。 |
| E-17 | スピードレンジが範囲外 | 通常表示されることはありません。 |
| E-18 | X軸モーターのコネクタが外れている | 電源をOFFしX軸ステッピングモータのコネクタの接続を確認してから再度電源をONにします。 |
| E-1A | 可動エリア外などの移動先座標エラー | 通常表示されることはありません。 |
| E-1B | メンディング停止位置に到達した |  |
| E-1C | マスクトレース中に停止した | マスクトレース中に停止させたときに表示されます。 を押すとトレースを解除します。 を押すとトレースを続行します。 |
| E-1D | 繰り返し柄の柄間の移動中に停止した | 枠の移動中に停止SWが押された時に表示されます。 を押すと枠移動を再開します。（縫製を行う場合は、再度 を押す必要があります。） |
| E-1CとE-1Dは、機械的なトラブルが生じて表示されるエラーではありません。 |  |  |
| E-1E | 電源投入時のベッド退避確認 エラー | この機種では表示されることはありません。 |
| E-1F | 電源投入時の原点割り出し中押え足ダウンエラー |  |
| E-21 | 柄の＋X方向はみ出し | 柄または針位置が縫製エリアからはみ出ています。PCで縫製エリアを再設定するか、枠を縫製可能な位置に移動してください。 |
| E-22 | 柄の＋Y方向はみ出し |  |
| E-23 | 柄の＋X、＋Y方向はみ出し |  |
| E-24 | 柄の－X方向はみ出し |  |
| E-25 | 柄の＋X、－X方向はみ出し |  |
| E-26 | 柄の－X、＋Y方向はみ出し |  |
| E-27 | 柄の＋X、－X、＋Y方向はみ出し |  |
| E-28 | 柄の－Y方向はみ出し |  |
| E-29 | 柄の＋X、－Y方向はみ出し |  |
| E-2A | 柄の＋Y、－Y方向はみ出し |  |
| E-2B | 柄の＋X、＋Y、－Y方向はみ出し | 柄または針位置が縫製エリアからはみ出ています。パネルで縫製エリアを再設定するか、枠を縫製可能な位置に移動してください。 |
| E-2C | 柄の－X、－Y方向はみ出し |  |
| E-2D | 柄の＋X、－X、－Y方向はみ出し |  |
| E-2E | 柄の－X、＋Y、－Y方向はみ出し |  |
| E-2F | 柄の＋X、－X、＋Y、－Y方向はみ出し |  |
| E-31 | 針位置＋X方向はみ出し |  |
| E-32 | 針位置＋Y方向はみ出し |  |
| E-33 | 針位置＋X、＋Y方向はみ出し |  |
| E-34 | 針位置－X方向はみ出し |  |
| E-36 | 針位置－X、＋Y方向はみ出し |  |
| E-38 | 針位置－Y方向はみ出し |  |
| E-39 | 針位置＋X、－Y方向はみ出し |  |
| E-3C | 針位置－X、－Y方向はみ出し |  |
| E-40 | 隔頭モード時押え足の状態警告 | 通常表示されることはありません。 |
| E-41 | 無効立ち上げエラー |  |
| E-42 | XY移動失敗 | を押すか、頭部のF/BスイッチをどちらかにONします。頻発するならプーリーベルトの張りを確認して下さい。 |
| E-43 | I/F CPUがEEPROMの読み込みに 失敗した | 電源をOFFし、再度電源をONする。再びエラーが発生する場合はメイン基板の異常 |
| E-44 | 頭間CPUとの通信に失敗した | を押すか、頭部のF/BスイッチをどちらかにONします。再びエラーが発生する場合は頭間基板の通信ケーブルコネクタが外れている可能性があります。 |
| E-45 | 頭部CPUとの通信に失敗した | を押すか、頭部のF/BスイッチをどちらかにONします。再びエラーが発生する場合は頭部基板の通信ケーブルのコネクタが外れている可能性があります。 |
| E-46 | XY CPUとの通信に失敗した | を押すか、頭部のF/BスイッチをどちらかにONします。再びエラーが発生する場合はメイン基板の異常 |
| E-47 | I/F CPUとの通信に失敗した | を押すか、頭部のF/BスイッチをどちらかにONします。再びエラーが発生する場合はメイン基板の異常 |
| E-48 | 主軸が逆回転した | 電源をOFFし、エンコーダA、Bのセンサが反対に接続されていないか確認して下さい。接続が正常であった場合は主軸モータコネクタのピン配置が正常であるかを確認して下さい。 |
| E-49 | 機種の特定ができない | 電源をOFFし、機種判別ハーネスの接続を確認してから再度電源をONにします。 |
| E-4A | I/O CPUとの通信に失敗した | を押すか、頭部のF/BスイッチをどちらかにONします。再びエラーが発生する場合はI/O基板の通信ケーブルコネクタが外れている可能性があります。 |
| E-A1 | 主軸モータロック | を押すか、頭部のF/BスイッチをどちらかにONします。頻発するなら主軸機構の異常 |
| E-A2 | メイン基板温度異常上昇 | 通常表示されることはありません。 |
| E-A3 | 主軸モータ電圧異常低下 |  |
| E-A4 | 主軸モータ電圧異常上昇 |  |
| E-A5 | 主軸モータCPU通信エラー |  |
| E-A6 | 主軸モータCPU通信コマンドエラー |  |
| E-A7 | 主軸モータCPU送受信エラー |  |
| E-A8 | 主軸停止位置信号エラー | プーリ針上停止位置（100°）を合わせた後、を押す。頻発するようであれば主軸停止位置センサ関係の異常です。 |
| E-A9 | 主軸CPU内のパラメータ異常エラー | この機種では表示されることはありません。 |
| E-B0 | 下軸CPUエラー |  |
| E-B1 | 下軸モータ位相ずれエラー |  |
| E-B2 | 下軸モータ原点エラー |  |
| E-B3 | 下軸モータ待機位置エラー |  |
| E-B4 | 下軸モータモードエラー |  |
| E-B5 | ACKタイムアウトエラー （下軸通信エラー） |  |
| E-B6 | 下軸パラメータエラー |  |
| E-B7 | 下軸オーバーヒートエラー |  |
| E-B8 | 下軸モータ過電流エラー |  |
| E-B9 | 糸切りモータ原点エラー | 電源をOFFし糸切り機構の確認をしてから再度電源をONする。再発は糸切り機構異常 |
| E-BA | 電源周波数エラー | 電源をOFFし、再度電源をONする。再度エラーが発生する場合は、電源基板又は電源の異常 |
| E-BC | 停電エラー | 通常はミシンOFF時に一瞬出ることがあります。ミシンがONの状態で出る場合は停電検知の異常です。 |
| E-BD | 下軸フラッシュメモリエラー | この機種では表示されることはありません。 |
| E-BE | 下軸バージョンアップエラー |  |
| E-BB, BF | 下軸モータ未定義エラー |  |
| E-C1 | 縫製中エリアオーバー | 通常表示されることはありません。 |
| E-C2 | ワイパーアウトエラー | ワイパーに糸が絡んでいれば糸の絡みを取り、を押すか、頭部のF/BスイッチをどちらかにONします。 |
| E-C3 | 縫製データの読み込みに失敗した | パネルの通信ケーブルが外れていないか確認し、外れていない場合は、を押すか、頭部のF/BスイッチをどちらかにONします。通信ケーブルが外れている場合は電源をOFFし、通信ケーブルを接続して下さい。 |
| E-C4 | 押え足ダウンエラー | この機種では表示されることはありません。 |
| E-C5 | 実測電圧値をXYモータCPUから受信できなかった |  |
| E-C6 | 電圧値を主軸モータCPUへ転送できなかった |  |
| E-C7 | 下軸エラー |  |
| E-C8 | 下軸モータ原点エラー |  |
| E-C9 | 縫製開始エラー |  |
| E-CA | 縫製許可がない |  |
| E-CB | 主軸回転速度エラー | を押すか、頭部のF/BスイッチをどちらかにONしてエラーを解除し、 を押します。エラーが再発する場合は主軸に負荷がかかっている可能性有り |
| E-CC | かま糸からみ自動復帰 | 通常表示されることはありません。 |
| E-CD | 主軸への速度指令が受け付けられない | 電源をOFFし再度電源ONする。再度エラーとなる場合はメイン基板の異常 |
| E-CE | シリンダーベット位置不良 | 通常表示されることはありません。 |
| E-CF | 定格電圧値をXYモータCPUから受信できなかった |  |
| E-D0 | 電源基板エラー | 電源をOFFし、再度電源をONする。再度エラーとなる場合は電源基板の異常 |
| E-D1 | 冷却ファンモータが停止した | 通常表示されることはありません。 |
| E-D2 | 電源電圧上限エラー | 電圧調整が正しくない。→調整して下さい。 を押すか、頭部のF/BスイッチをどちらかにONします。エラーが再発する場合は電源基板又は電源の異常 |
| E-D3 | 電源電圧下限エラー |  |
| E-D4 | 糸切りモータ過電流 | 電源をOFFして下さい。糸切りモータの異常、メイン基板の異常、ドライブ基板の異常が考えられます。 |
| E-D5 | 針棒ケースモータ過電流 | 電源をOFFして下さい。針棒ケースモータの異常、メイン基板の異常、ドライブ基板の異常が考えられます。 |
| E-D6 | ジャンプモータ過電流 | 電源をOFFして下さい。ジャンプモータの異常、頭部基板の異常が考えられます。 |
| E-D7 | ドライブ基板のヒートシンクの温度が過度に上昇した | 電源をOFFし、ファンフィルタに目詰まりがないか確認して下さい。 |
| E-D8 | 温度センサ異常 | 電源をOFFして下さい。サーミスタの異常、ドライブ基板の異常が考えられます。 |
| E-E1 | X軸パルスモータ過電流停止 | 電源をOFFし、再度電源ONする。再発の時はパルスモータ又はドライブ基板の異常 |
| E-E2 | Y軸パルスモータ過電流停止 |  |
| E-E3 | 排気ファンモータが停止した | 電源をOFFし、ファンのハーネスを確かめ電源を再投入する。再発時はファン又は電源基板の異常 |
| E-E4 | 下軸通信エラー | 通常表示されることはありません。 |
| E-E5 | ミシン内部間通信でオーバランエラー |  |
| E-E6 | ミシン内部間通信でフレーミング エラー |  |
| E-E7 | ミシン内部間通信でパリティエラー |  |
| E-E8 | ミシン内部間通信で受信タイムアップエラー |  |
| E-E9 | ミシン内部間通信で送受信不一致 エラー |  |
| E-EA | ミシン内部間通信でACKコード受信 エラー |  |
| E-EB | ミシン内部間通信で送受IDコード不一致エラー |  |
| E-EC | ミシン内部間通信で受信データチェックサムエラー |  |
| E-ED | ミシン内部間通信で送信すべきデータが空エラー |  |
| E-EE | ミシン内部間通信で受信データが異常 |  |
| E-EF | インターフェース側受信エラー |  |
| E-F1 | 受信タイムアップエラー |  |
| E-F2 | 送信要求待ちタイムアップエラー |  |
| E-F3 | 受信要求待ちタイムアップエラー |  |
| E-F4 | 受信コマンドエラー |  |
| E-F5 | NACKコード受信エラー |  |
| E-F6 | 要求した針数位置のデータが返信されない |  |
| E-F7 | 要求コマンドに対した受信コマンドでない |  |
| E-F8 | PREコードエラー |  |
| E-F9 | 該当するコマンドなし |  |
| E-FA | インターフェース受信データサムチェックエラー | 通常表示されることはありません。 |
| E-FB | 送信タイムアップエラー |  |
| E-FF | 主軸、XYモータ、CPUからのステータス返信なし |  |